ELABO präsentiert neue SM-HVAC-Messgeräte für Hochspannungs- und Isolationsprüfungen

Präzise Spannungs- und Strommessung bis 6 kV für automatisierte Prüfumgebungen

Mit der neuen SM-HVAC-Serie bietet ELABO ab sofort eine leistungsstarke Lösung für Hochspannungsprüfungen in automatisierten Testumgebungen. Die Geräte vereinen präzise Messtechnik mit robuster Bauweise und eignen sich insbesondere für sicherheitsrelevante Anwendungen in Industrie und Forschung.

Crailsheim, 07. Januar 2026 – Mit der neuen SM-HVAC-Serie erweitert ELABO sein Portfolio um leistungsstarke Hochspannungs-Messgeräte für anspruchsvolle Prüfaufgaben in Labor, Produktion und Qualitätssicherung. Die SM-HVAC Modelle sind speziell für die präzise Messung von Wechsel- und Gleichspannungen bis zu 6.000 V sowie der zugehörigen 100 mA Ströme konzipiert. Aufgrund ihrer robusten Bauweise und hohen Messgenauigkeit eignen sie sich ideal für Hochspannungs- und Isolationsprüfungen in der Elektrotechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie, Forschung und weitere Branchen – insbesondere zur Prüfung sicherheitsrelevanter Komponenten und Systeme. Die Geräte lassen sich nahtlos in automatisierte Prüfumgebungen integrieren und unterstützen moderne Prüfprozesse mit digitalen und LAN-Schnittstellen sowie fein parametrierbaren Prüfspannungen.

Technische Präzision und flexible Parametrierung

Die SM-HVAC-Geräte ermöglichen die Einstellung von Prüfspannungen im Bereich von 25 V bis 6.000 V (AC/DC) in 1-V-Schritten. Die Ausgangsleistung beträgt je nach Modell bis zu 500 VA (AC) bzw. 500 W (DC). Die Restwelligkeit im DC-Betrieb liegt unter drei Prozent, was eine hohe Messgenauigkeit bei Prüflingswiderständen über 250 kΩ sicherstellt. Die Strommessung erfolgt differenziert nach Schein-, Wirk- und Scheitelwerten (AC) sowie DC-Strom. Die Geräte bieten eine hohe Auflösung bis in den Nanoampere-Bereich und unterstützen Stromänderungsdetektion (ΔI) mit variabler Auslösegeschwindigkeit bis zu 10.000 A/s.

Modularer Aufbau und digitale Schnittstellen

Alle Varianten sind für den Einbau in Schaltschränke oder 19“-Racks vorbereitet und verfügen über eine verschraubbare Montageplatte. Die Kommunikation erfolgt über eine Ethernet-Schnittstelle (RJ45), wodurch die Geräte vollständig fernsteuerbar sind. Somit eignen sie sich ideal für den Einsatz in automatisierten Prüfabläufen, wie beispielsweise mit der Softwarelösung elution two von ELABO, aber auch eine Einbindung in Kundensoftware ist möglich.

Über ELABO:

Die 1972 gegründete ELABO GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Crailsheim zählt zu den führenden deutschen Spezialisten für individuelle ergonomische Arbeitsplatzsysteme, mittelständische Smart-Industry-Lösungen sowie voll- und halbautomatisierte Montage-, Mess- und Prüftechnik. Das Unternehmen hat sich sowohl in der Industrie als auch in Bildungs- und Forschungseinrichtungen als kompetenter Ansprechpartner etabliert, nicht zuletzt auch für Fragen der Digitalisierung.

Gemeinsam mit dem Mutterkonzern bott GmbH & Co KG, einem Spezialisten für Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen sowie Arbeitsplatzsysteme, deckt ELABO mit seinem umfassenden Lösungsportfolio die gesamte Wertschöpfungskette mittelständischer Fertigungsbetriebe ab: von der Produktentwicklung über die Montage und Logistik bis hin zu Service und Ausbildung. Verbunden werden die einzelnen Betriebsbereiche durch die firmeneigenen Softwarelösungen elution und elution two. Sie unterstützen den Aufbau digitalisierter Produktionsprozesse und ermöglichen die Steuerung von Arbeitsprozessen, die Einbindung von Arbeitsplatzsystemen sowie Mess- und Prüfgeräten und darüber hinaus auch eine kontinuierliche Qualitätskontrolle. Durch die Übernahme der avero Systemlösungen von bott setzt ELABO zudem neue Schwerpunkte im Bereich manuelle Montage.

Pressekontakt ELABO GmbH:

ELABO GmbH

Sven Feigl
Roßfelder Straße 56
74564 Crailsheim
Telefon: +49 7951 307-0
Telefax: +49 7951 307-66
E-Mail: info@elabo.de
www.elabo.de