S-Klima erweitert sein Portfolio um DX-Lüftungsgeräte zum Kühlen und Heizen

Die Kompaktlüftungsgeräte der LXH- und LRH-Serien sind mit einem vorinstallierten AHU-KIT-SP2 für die präzise Ansteuerung von Mitsubishi Heavy Industries Außengeräten konzipiert.

Hamburg, 17. Februar 2026 – S-Klima stellt neue DX-Lüftungsgeräte zum Kühlen und Heizen vor. Die Kompaktlüftungsgeräte der Baureihen LXH und LRH sind für den Betrieb mit R32-Außengeräten von Mitsubishi Heavy Industries ausgelegt und lassen sich über das vorinstallierte AHU-KIT-SP2 präzise steuern. Beide Baureihen zeichnen sich durch eine rahmenlose, platzsparende Bauform aus und ermöglichen eine flexible Integration in bestehende Gebäudeinfrastrukturen. Bei Bedarf sind die Lüftungsgeräte auch für die Außenaufstellung mit Regendach erhältlich.

Die neuen Baureihen sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet und verfügen über Taschenfilter mit 55 % ePM1 für die Zuluft (F7) und 65 % ePM10 für die Abluft (M5). Das Gehäuse der Kompaktlüftungsgeräte erfüllt die Luftdichtigkeitsklasse L1 nach EN 1886 und gewährleistet einen besonders energieeffizienten und hygienischen Betrieb. Eine im Gehäuse integrierte Plug-and-Play-Steuerungskonsole ermöglicht zudem eine schnelle Inbetriebnahme und präzise Steuerung aller Funktionen.

LXH-Lüftungsgeräte mit Aluminium-Gegenstromwärmeübertrager

Die Modelle der LXH-Serie eignen sich für die Belüftung von öffentlichen, gewerblichen oder industriellen Räumen. Ausgestattet mit hocheffizienten Aluminium-Gegenstromwärmeübertragern erreichen sie Wärmerückgewinnungsraten von über 90 %. Das innovative Frostschutzkonzept ermöglicht den Betrieb ohne zusätzlichen Vorerhitzer bis -12 C°. Die LXH-Lüftungsgeräte sind für die horizontale Aufstellung konzipiert und in sechs Baugrößen mit Luftmengen von 450 bis 5.300 m³/h erhältlich.

LRH-Lüftungsgeräte mit Rotationswärmeübertrager und Feuchterückgewinnung

Die Kompaktlüftungsgeräte der Baureihe LRH sind für Komfortanwendungen in öffentlichen und gewerblichen Räumlichkeiten optimiert und verfügen über einen Rotationswärmeübertrager. Die integrierte Feuchterückgewinnung sorgt dabei für ein gesundes und komfortables Raumklima mit stabiler Feuchtigkeit. Teilbare Sektionen ermöglichen darüber hinaus eine schnelle und einfache Installation selbst bei begrenztem Platzangebot. Insgesamt stehen sechs Baugrößen mit Luftmengen von 450 bis 5.500 m³/h zur Verfügung.

Zubehör und BEG-Förderung

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein umfassendes Angebot an Zubehör. Dazu gehören unter anderem Vorheizregister, Schalldämpfer und Absperrklappen, aber auch CO2-Sensoren, Rauchmelder, ein Modbus-Gateway für die Integration in das lokale Netzwerk sowie verschiedene Fernbedienungen.

Die neuen DX-Lüftungsgeräte erfüllen sämtliche Anforderungen der EE-Klasse gemäß BEG für Wohn- und Nichtwohngebäude und sind somit BEG-förderfähig. Bei der Sanierung von Bestandsgebäuden können Bauherren eine Förderung von bis zu 15 % in Anspruch nehmen.